福建福海创石油化工有限公司

仪表团队127台气动执行机构采购项目

比选文件

（文件编号：QG2206280109）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二二年七月

目	录

第一章	比选公告

第二章	比选须知

第三章  参选文件的编制

第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

- 比选公告

福建福海创石油化工有限公司仪表团队127台气动执行机构采购项目        比选公告

福建福海创石油化工有限公司就“福建福海创石油化工有限公司仪表团队127台气动执行机构采购项目（项目编号：QG2206280109）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司仪表团队127台气动执行机构采购项目。

2.比选项目说明：

127台气动执行机构采购采购清单如下

| 序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2719020231 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=625mm\直径：D=295mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 3 |
| 2 | 2719020227 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=1250mm\直径：D=370m\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 2 |
| 3 | 2719020212 | 气动执行机构 | 快开风门气缸\外观尺寸：L=600mm\直径：D=115mm\单作用\直行程\行程210mm | 台 | 32 |
| 4 | 2719020213 | 气动执行机构 | 快开风门气缸\外观尺寸：L=370mm\直径：D=140mm\单作用\直行程\行程180mm | 台 | 9 |
| 5 | 2719020214 | 气动执行机构 | 快开风门气缸\外观尺寸：L=500mm\直径：D=140mm\单作用\直行程\行程280mm | 台 | 16 |
| 6 | 2719020205 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=350mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 1 |
| 7 | 2719020206 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=370mm\直径：D=140mm\单作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 1 |
| 8 | 2719020208 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=680mm\直径：D=200mm\单作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 4 |
| 9 | 2719020210 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=800mm\直径：D=200mm\单作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 1 |
| 10 | 2719020207 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=400mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\手轮机构 | 台 | 1 |
| 11 | 2719020211 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=980mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\手轮机构 | 台 | 1 |
| 12 | 2719020230 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=650mm\直径：D=230mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 6 |
| 13 | 2719020209 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=700mm\直径：D=200mm\单作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 1 |
| 14 | 2719020215 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=800mm\直径：D=300mm\单作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 4 |
| 15 | 2719020223 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=900mm\直径：D=420mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 2 |
| 16 | 2719020232 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=900mm\直径：D=260mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 2 |
| 17 | 2719020229 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=600mm\直径：D=400mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 4 |
| 18 | 2719020234 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=780mm\直径：D=360mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 17 |
| 19 | 2719020228 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=540mm\直径：D=250mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 5 |
| 20 | 2719020224 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=1020mm\直径：D=330mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 4 |
| 21 | 2719020226 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=655mm\直径：D=350mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 3 |
| 22 | 2719020225 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=495mm\直径：D=250mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 7 |
| 23 | 2719020204 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=300mm\直径：D=125mm\双作用\角行程\带手轮机构 | 台 | 1 |
| 24 | 2719020207 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=400mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\手轮机构 | 台 | 1 |

3.付款方式要求：无预付款。全部货款以现汇支付，货到验收合格付90%，质保金10%（质保期以最终双方签定的技术协议为准）。

二、参选人资格要求

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照，参选单位应是具备独立法人资格且有能力按我司需求提供货物及服务的制造商。

2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的比选；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与比选人无诉讼纠纷。

3.执行机构采用国产一线知名品牌，在行业内具有一定的影响力，能提供相关的业绩支撑。公司注册资金2000万元人民币以上，通过ISO三体系认证，具有一定的自我检测能力。产品要求具有BV颁发的SIL/ATEX/MD认证等，并能提供第三方型式试验报告和IP68检测报告。

另产品需具备以下质量要求：

1）.齿轮齿条执行机构采用双活塞对称式紧凑型结构，调节螺栓采用2205/2507双相钢材质，其余标准件采用THE不锈钢材质。拨叉式执行机构采用模块化结构，内导向型设计，直线运动转化为旋转运动时要求设置四方形铜滑块机构，箱体和拨叉要求采用球墨铸铁材质，气缸盖要求采用球墨铸铁材质，销轴要求采用高强度铬钼合金钢材质，调节螺栓性能等级为12.9级，执行机构各连接部分要求设置防水防尘结构；

2）.齿轮齿条和拨叉式执行机构要求具有开关位±6度调节功能。活塞式直行程配闸阀时要求具有下限位可调功能，配楔式闸阀及波纹管闸阀时，选用带辅助缸助推功能的双缸双作用。所有带手轮机构的，要求带插销锁止功能，防止误操作。所有单作用执行机构，弹簧采用预压缩设计，防止拆卸误操作，引起弹簧作用力的事故；

3）.齿轮齿条执行机构缸体上下表面要求采用必要的加工手段保证平行度，缸体轴孔和大孔要求采用一次成型（装夹）加工工艺，活塞进行齿面硬化处理和氧化防腐处理，齿轴底部八角孔和齿形要求采用冷挤压一次成型工艺或机加工工艺，底部八角孔不得有“喇叭口”。拨叉式执行机构箱体要求采用卧式回转一次成型加工工艺，拨叉要求进行整体热处理，箱体底部输出法兰要求严格按ISO-5211标准带定位止口并设置防转键销。拨叉缸筒要求珩磨并进行镀铬抛光处理，活塞杆要求进行调质处理并进行镀铬抛光处理；

4）.齿轮齿条执行机构的氧化层厚度要求不低于30μm。拨叉式执行机构整体采用并满足C5-M（高含盐度的沿海和海上区域）环境的重防腐涂装工艺，涂装防锈需执行国际标准ISO 8501, ISO 8503，SSPC and SIS 055900。所有涂料必须选用佐敦牌（JOTUN）或阿克苏诺贝尔（Akzonobel）海洋重防腐油漆，严格执行涂装防锈施工规范，漆膜厚度不少于250µm。

三、获取比选文件

1.报名时间：2022年  月  日至2022年  月  日（共10天）。

2.报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱xumx@fhcpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件及相关业绩(业绩要提供相应合同扫描件）。

报名成功后，参选人须与现场技术人员进行前期技术交流，需详细阅读比选项目说明，并按照相关要求提供相关方案。技术交流后经比选人技术人员确认合格并签订技术协议书后，参选人方可参与后续比选，未进行报名和技术交流确认，未签订技术协议书的参选人不能参加比选。技术交流及技术协议签订时间暂定为报名截止后15天内完成。

3.获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求

1. 参选文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼三楼设备及服务团队，收件人：徐明兴  电话： 13779967252。

2. 参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：根据技术交流情况，技术合格单位后续统一通知报价。

五、参选保证金

1.参选单位应缴纳参选保证金，保证金金额20000元整，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：127台气动执行机构采购项目参选保证金。

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

六、联系方式

商务联系人：徐明兴 电话：13779967252 邮箱：xumx@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2022年7月27日

第二章	比选须知

一、比选内容

1.项目名称：福建福海创石油化工有限公司仪表团队127台气动执行机构采购。

2.项目内容：福建福海创石油化工有限公司（包含腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司、福建海裕石化有限公司）。本项目以福海创公司的名义出具主认证证书，上述包含的四个公司出具副证。

3.发包方式：含税固定总价包干。

4.项目工作范围及技术要求：见项目比选说明。

5.项目地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号。

6.项目联系人

技术联系人：牛泽文 0596-6311392, zwniu@fhcpec.com.cn

商务联系人：徐明兴 13779967252，xumx@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.参选人必须具备有效的企业法人营业执照，参选单位应是具备独立法人资格且有能力按我司需求提供货物及服务的制造商。

2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的比选；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与比选人无诉讼纠纷。

3.执行机构采用国产一线知名品牌，在行业内具有一定的影响力，能提供相关的业绩支撑。公司注册资金2000万元人民币以上，通过ISO三体系认证，具有一定的自我检测能力。产品要求具有BV颁发的SIL/ATEX/MD认证等，并能提供第三方型式试验报告和IP68检测报告。

另产品需具备以下质量要求：

1）.齿轮齿条执行机构采用双活塞对称式紧凑型结构，调节螺栓采用2205/2507双相钢材质，其余标准件采用THE不锈钢材质。拨叉式执行机构采用模块化结构，内导向型设计，直线运动转化为旋转运动时要求设置四方形铜滑块机构，箱体和拨叉要求采用球墨铸铁材质，气缸盖要求采用球墨铸铁材质，销轴要求采用高强度铬钼合金钢材质，调节螺栓性能等级为12.9级，执行机构各连接部分要求设置防水防尘结构；

2）.齿轮齿条和拨叉式执行机构要求具有开关位±6度调节功能。活塞式直行程配闸阀时要求具有下限位可调功能，配楔式闸阀及波纹管闸阀时，选用带辅助缸助推功能的双缸双作用。所有带手轮机构的，要求带插销锁止功能，防止误操作。所有单作用执行机构，弹簧采用预压缩设计，防止拆卸误操作，引起弹簧作用力的事故；

3）.齿轮齿条执行机构缸体上下表面要求采用必要的加工手段保证平行度，缸体轴孔和大孔要求采用一次成型（装夹）加工工艺，活塞进行齿面硬化处理和氧化防腐处理，齿轴底部八角孔和齿形要求采用冷挤压一次成型工艺或机加工工艺，底部八角孔不得有“喇叭口”。拨叉式执行机构箱体要求采用卧式回转一次成型加工工艺，拨叉要求进行整体热处理，箱体底部输出法兰要求严格按ISO-5211标准带定位止口并设置防转键销。拨叉缸筒要求珩磨并进行镀铬抛光处理，活塞杆要求进行调质处理并进行镀铬抛光处理；

4）.齿轮齿条执行机构的氧化层厚度要求不低于30μm。拨叉式执行机构整体采用并满足C5-M（高含盐度的沿海和海上区域）环境的重防腐涂装工艺，涂装防锈需执行国际标准ISO 8501, ISO 8503，SSPC and SIS 055900。所有涂料必须选用佐敦牌（JOTUN）或阿克苏诺贝尔（Akzonobel）海洋重防腐油漆，严格执行涂装防锈施工规范，漆膜厚度不少于250µm。

七、参选保证金

1.参选单位应缴纳参选保证金，保证金金额20000元整，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐  号：406574816628

注明用途：127台气动执行机构采购项目参选保证金。

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：根据技术交流情况技术合格单位后续统一通知报价

2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：徐明兴 联系电话：13779967252。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章	参选文件的编制

一、参选文件的组成：

技术报价文件，以签订的技术协议为参选书格式，可不胶装。

商务报价文件，见附件商务报价函格式, 可不胶装。

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章	评比规则

一、规则

1.比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、评选办法

本项目设置最高控制价94.129万元整（含税13%包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至xumx@fhcpec.com.cn。

采用商务报价决标评选的方式，从价格和付款方式两方面进行评选，满足

（1）付款条件：货到验收合格付90%，留10%质保；

（2）总价最低者作为第一中选人，以此类推。

四、以下情况作废选处理

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章  合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成相关设计、图纸提供等工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、合同条款

腾龙芳烃（漳州）有限公司

采购合同

(合同编号：        )

甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

乙方：

日    期: 2022年  月 日

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1、合同标的和合同价格

采购价格清单

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | (含13%增值税) |  |

上述金额为含税价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式： 乙方送货上门   。

2.2交货地点：运送到  甲方现场   。（以甲方提供的送货清单和地址明细为准）

2.3交货时间：乙方应在合同签订生效后   日内将合同全部货物交付至甲方。现场收货、验收及发票接收联系人：                                    。

2.4乙方承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

3.1验收款：到货后，甲方依据本合同约定的质量、数量标准验收合格后，乙方提供合同总额的税率为 13% 的增值税专用发票以及结算所需的各类清单，甲方收到并确认无误后支付90%的货款（即人民币    元）；余款10%为质保金，货物验收合格且无质量问题从验收合格之日起         月。

4、质量要求和技术标准

4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数符合甲方要求，如产品不符合本合同及技术协议中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期内，重要零件因设计和制造质量问题等非甲方原因损坏的，乙方负责免费更换。更换后机械保证自更换之日起一年内有效。在此期间因发生制造质量问题或其他设备故障的，乙方免费予以修理，乙方应在2小时内给予答复，24小时内赶至现场无偿解决，直至问题消除。

4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。具体要求以《双方签定的技术协议》为准。

4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

√安装调试：   见《双方签定的技术协议》 。

√技术服务：   见《双方签定的技术协议》 。

√人员培训：    见《双方签定的技术协议》 。

√技术资料：   见《双方签定的技术协议》 。

5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按照附件技术协议的验收标准执行。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6其他验收条件详见技术协议。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。其余质量保证详见技术协议。

8、违约责任

8.1乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 0.1 %向甲方支付违约金，逾期超过 10  日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 20 %的违约金。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 2000 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施，如因此造成甲方其他损失的，乙方应承担赔偿责任。累计 2 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

8.3 甲方无故逾期付款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式肆份，经双方盖章后生效，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等效力。

附件1、

附件2、

以下无正文，为合同盖章页。

| 甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司; 乙方：. 联系地址：漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号; 联系地址：. 电子邮箱:xumx@fhcpec.com.cn; 电子邮箱：. 授权委托人： 徐明兴; 法人代表：. 电话：0596-6311078; 电话：. 开户银行：兴业银行漳州古雷支行; 开户银行：. 账号：162070100100021071; 账号：. |  |
| --- | --- |

附件二、参选文件范本

福建福海创石油化工有限公司

仪表团队127台气动执行机构采购项目

参选文件

参选人： （打印时请取消下划线）有限公司

2022年  月

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装或平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

4.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

5.技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参选文件均需提供U盘电子扫描文档（与商务文件一起密封包装）。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称：                      （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 3 | 营业执照复印件 |  |
| 4 | 资质业绩证明 |  |
| 5 | 参选报价单 |  |

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）参选报价单

据此参选书，我公司及法人代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人身份证复印件（正反面）

营业执照复印件

资质业绩证明文件

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司仪表团队127台气动执行机构比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

仪表团队127台气动执行机构采购项目价格清单

| 序号 | 请购单号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QG2206280109 | 2719020231 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=625mm\直径：D=295mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | QG2206280112 | 2719020227 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=1250mm\直径：D=370m\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | QG2206280113 | 2719020212 | 气动执行机构 | 快开风门气缸\外观尺寸：L=600mm\直径：D=115mm\单作用\直行程\行程210mm，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 32 |  |  |
| 4 | QG2206280114 | 2719020213 | 气动执行机构 | 快开风门气缸\外观尺寸：L=370mm\直径：D=140mm\单作用\直行程\行程180mm，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 9 |  |  |
| 5 | QG2206280115 | 2719020214 | 气动执行机构 | 快开风门气缸\外观尺寸：L=500mm\直径：D=140mm\单作用\直行程\行程280mm，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 16 |  |  |
| 6 | QG2206280127 | 2719020205 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=350mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | QG2206280128 | 2719020206 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=370mm\直径：D=140mm\单作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | QG2206280130 | 2719020208 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=680mm\直径：D=200mm\单作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | QG2206280132 | 2719020210 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=800mm\直径：D=200mm\单作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | QG2206280129 | 2719020207 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=400mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | QG2206280133 | 2719020211 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=980mm\直径：D=350mm\单作用\角行程\手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | QG2206280108 | 2719020230 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=650mm\直径：D=230mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 6 |  |  |
| 13 | QG2206280131 | 2719020209 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=700mm\直径：D=200mm\单作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | QG2206280134 | 2719020215 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=800mm\直径：D=300mm\单作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 4 |  |  |
| 15 | QG2206280135 | 2719020223 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=900mm\直径：D=420mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | QG2206280106 | 2719020232 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=900mm\直径：D=260mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | QG2206280107 | 2719020229 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=600mm\直径：D=400mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 4 |  |  |
| 18 | QG2206280110 | 2719020234 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=780mm\直径：D=360mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 17 |  |  |
| 19 | QG2206280111 | 2719020228 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=540mm\直径：D=250mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 5 |  |  |
| 20 | QG2206280116 | 2719020224 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=1020mm\直径：D=330mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 4 |  |  |
| 21 | QG2206280117 | 2719020226 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=655mm\直径：D=350mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 3 |  |  |
| 22 | QG2206280118 | 2719020225 | 气动执行机构 | 烟道档板执行机构\外观尺寸：L=495mm\直径：D=250mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 7 |  |  |
| 23 | QG2206280126 | 2719020204 | 气动执行机构 | 烟道挡板执行机构\外观尺寸：L=300mm\直径：D=125mm\双作用\角行程\带手轮机构，最终以双方签定的技术协议为准。 | 台 | 1 |  |  |
| 含税总计 小写（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、交货地点：漳州市古雷经济开发区福海创腾龙芳烃、翔鹭石化、翔鹭码头 。 2、含 13% 增值税送到厂价。 3、付款方式：全部货款以现汇支付。货到验收合格付90%，质保金10%（质保期以双方签定的技术协议为准）。 4、交货期限： 以双方签订的技术协议为准 ，其它约定以双方签订合同为准。 5、其它约定以双方签订合同为准。

参选人：                             （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

编制时间：       年   月   日