腾龙芳烃（漳州）有限公司清洁生产审核环境信息公示

按照福建省生态环境厅要求开展第二轮清洁生产审核工作，现根据《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国境环境保护部令第38号）要求，将企业环境信息公示如下：

| 一、企业名称、地址、法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  | 腾龙芳烃（漳州）有限公司 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 连毅敏 |  |
| 企业所在地址 |  |  | 福建省漳浦县古雷镇腾龙路84号 |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 石化 |  |
| 主要产品及规模 |  |  | 以进口凝析油、常压渣油为原料，主产品对二甲苯的生产能力为160万吨 |  |  |  |  |  | 公示年份 |  |  | 2024年 |  |
| 二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量，危 险废物的产生和处置情况，依法落实环境风险防控措施情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、使用有毒有害原料的名称、数量、用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料名称 | 单位 | 2024年消耗量 |  |  | 使用部位 |  | 具体用途 |  |  |  |  |  |  |
| 凝析油 | t | 3990947 |  |  | 凝析油分离装置 |  | 生产重石脑油、轻石脑油、液化气和加氢裂化原料油 |  |  |  |  |  |  |
| 常渣 | t | 1427198 |  |  | 减压蒸馏装置 |  | 生产减压渣油、减压蜡油、VGO |  |  |  |  |  |  |
| MX（3,5-二甲基苯酚） | t | 284029 |  |  | 二甲苯分馏装置 |  | 作为吸附剂，从二甲苯混合物中分离出对二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 | t | 2531 |  |  | 歧化及烷基转移装置 |  | 与三甲苯转化生成二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
| 2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气排放监测点位名称 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放标准限值mg/m3 |  | 平均折算排放浓度mg/m3 |  |  | 许可排放量t/a |  | 实际排放总量t/a |
| 硫磺回收装置焚烧炉烟气排放口 |  |  |  | SO2 |  | 400 |  | 209.88 |  |  | 131.86 |  | 58.421 |
| 1#加氢裂化（一段反应加热炉A/一段反应加热炉B） |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 55.39 |  |  | 1398.08 |  | 296.135 |
| 2#加氢裂化（二段反应加热炉） |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 44.92 |  |  |  |  |  |
| 3#汽提塔再沸炉烟气分馏塔再沸炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 44.5 |  |  |  |  |  |
| 减压蒸馏装置加热炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 43.01 |  |  |  |  |  |
| 减粘裂化装置加热炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 凝析油分离塔重沸加热炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 27.89 |  |  |  |  |  |
| 凝析油加氢反应加热炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 72.52 |  |  |  |  |  |
| 制氢转化炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 加氢进料加热炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 56.24 |  |  |  |  |  |
| 重整反应加热炉（四合一炉） |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 52.02 |  |  |  |  |  |
| 稳定塔重沸炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 64.06 |  |  |  |  |  |
| 岐化反应进料加热炉 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 53.07 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯分馏塔重沸炉1 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 53.39 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯分馏塔重沸炉2 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 26.02 |  |  |  |  |  |
| 异构化反应加热炉1 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 34.1 |  |  |  |  |  |
| 异构化反应加热炉2 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 27.15 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯再蒸馏塔重沸炉1 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 53.16 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯再蒸馏塔重沸炉2 |  |  |  | NOX |  | 150 |  | 39.65 |  |  |  |  |  |
| 废水排放监测点位名称 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放标准mg/L |  | 平均排放浓度mg/L |  |  | 许可排放量t/a |  | 实际排放总量t/a |
| 废水总排放口 |  |  |  | CODCr |  | 60 |  | 19.55 |  |  | 107.844 |  | 27.63 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 8 |  | 0.30 |  |  | 7.5032 |  | 0.49 |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 40 |  | 6.17 |  |  | 77.2 |  | 9.42 |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 1 |  | 0.2 |  |  | / |  | 0.21 |
| 备注：上表中废气、废水污染物排放浓度为在线监控系统年平均值、排放量为在线监控系统年累计值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、危险废物的产生和处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危废名称 |  |  | 2024年产生量t |  |  | 危废名称 |  |  |  | 2024年产生量t |  |  |  |
| 废白土、废滤芯 |  |  | 818.74 |  |  | 废吸油毡 |  |  |  | 8.28 |  |  |  |
| 油泥浮渣 |  |  | 698.6 |  |  | 废环丁砜溶剂 |  |  |  | 19.14 |  |  |  |
| 废脱氯剂 |  |  | 185.97 |  |  | 废瓶 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |
| 油罐底泥、含油污泥 |  |  | 33.94 |  |  | 废加氢裂化催化剂 |  |  |  | 57.222 |  |  |  |
| 废润滑油 |  |  | 14.4 |  |  | 废重整催化剂 |  |  |  | 42.12 |  |  |  |
| 废桶 |  |  | 43.59 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| 委托有资质单位安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、环境风险防控措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《腾龙芳烃（漳州）有限公司突发环境事件应急预案》（备案编号：350600030000-2025-009-H）案于2025年9月30日通过漳州市古雷生态环境局备案，环境风险防控、应急措施基本落实，公司根据应急预案计划与现场相结合开展了应急演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |