防爆采样车

采购技术规格书

- 前言

买方就购置防爆采样车（清单如下表格）一事提出了采购要求，卖方需达成本采购技术规格书要求。采购技术规格书是编写技术协议书的基础文件；技术协议书作为商务合同附件与之同时生效，并具有同等法律效力。

| 编号 | 仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆采样车（两座） | 1台 |
| 2 | 防爆采样车（五座） | 1台 |

在签订合同之后，买方保留对本协议提出补充要求和修改的权利，买卖双方可举行设计条件会议，如对供货清单、系统配置、车辆规格、服务条款、文件资料、具体的交付时间等方面内容进行再次确认。经双方确认后的文件即成为补充技术协议书，具有订货合同附件的同等效力。

二、技术规范

两座/五座封闭式防爆蓄电池采样车（货斗带顶棚）介绍

1、防爆蓄电池采样车广泛适用于大型油田、炼油厂、石油、化工、等含可燃性气体、液体等危险作业区域1区、2区爆炸性气体环境中的搬运装卸等工作；

2、其车外体美观，无噪音、无污染、性能稳定、空间实用性大，操作方便、抗老化、耐腐蚀、使用周期长，维护成本低，高强度钢管车身；

3、避震采用轿车独立悬挂减震系统，双独立弹簧，行驶平稳舒适；

4、采用原装进口交流控制器，拥有智能保护系统，性能安全可靠；

5、交流免维护防爆电机，动力强劲，无碳刷，使用维护成本低，作业效率高；

6、可深入危险区域进行安全巡视，检修人员、搬运、采样、工具及配件输送、晚间照明电源等用途；

7、后带货斗，可装载货物、样品、工具等。

8、具有整车防爆合格证、整车防爆等级为：Ex d e ib mb ⅡBT4Gb

9、整车可达如下标准：

9.1 GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

9.2 GB/T3836.3-2021 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

9.3 GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

9.4 GB/T3836.9-2021《爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备》

9.5 GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装》

9.6 GB/T 19854—2018《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》

9.7 《TSG N0001-2017厂场区内专用机动车辆安全标准技术监察规程》

10、《非公路用观光车通用技术条件》要求。

- 10.1 电气接线系统符合GB3836中规定的防爆性能要求,并标有防爆标识

- 10.2 车顶配置声响清晰、闪光醒目的防爆声光报警器、手动调整的左右外置后视镜

- 10.3 电气设备的绝缘、屏护、防护间距符合GB 5226.1的相关规定

- 10.4 电器防静电功能应符合国家相关安全标准。

- 11、运行环境

11.1 环境温度：-20℃～+60℃

11.2 相对湿度：<100RH%

11.3 电压波动范围：220V±10%电源频率：50Hz±5Hz

- 12、防爆蓄电池采样车使用的软管、硬管和连接件应能承受液压回路3倍的额定工作压力1min而不破裂且无异常现象。

- 13、防爆蓄电池采样车使用防爆电源装置，配置牵引用铅酸蓄电池，蓄电池工作电压为48 伏，额定电容量210AH,国内知名品牌，蓄电池的额定电压应符合GB/T156《标准电压》最新版的规定。

- 14、防爆蓄电池采样车车的绝缘电阻不小于50Ω乘以蓄电池组额定电压数值，其余电气设备的绝缘电阻不小于1kΩ乘以蓄电池组额定电压数值。

15、防爆蓄电池采样车防爆电源装置金属盖板与蓄电池带电部分之间有20mm以上的空间。如盖板和带电部分之间具有绝缘层时，则其间隙有10mm或以上。

- 技术要求

- 防爆采样车（两座）技术要求

| 防 爆 电 气 系 统 | 防爆电控 | 48V400A进口柯蒂斯交流电控 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防爆电源装置 | 6V210AH/只，8只免维护电池 |  |  |  |
|  | 防爆电机 | 5KW防爆交流电机，没有碳刷，免维护。机 |  |  |  |
|  | 充电机 | 便携式智能化充电机，由于用户场地原因，输入端电源线延长5米。 |  |  |  |
|  | 充电时间 | 8-10小时（放电率为80%） |  |  |  |
|  | 整车防爆等级 | Ex d e ib mb IIB T4Gb/1区2区21区使用 |  |  |  |
| 车 身 配 置 | 座 椅 | 1+1坐垫、矮靠背（皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手） |  |  |  |
|  | 车 体 | 钢制车架＋钣金外壳，驾驶室顶棚延伸到货斗上方。 货斗底部铺厚不小于0.8mm304不锈钢花纹板，货斗四边贴厚不小于0.8mm304不锈钢光滑板，货斗围板手扣固定采用焊接形式，不用铆接。 |  |  |  |
|  | 车门及车窗 | 钣金电泳车门，上为可滑动钢化玻璃窗、下为钣金。 |  |  |  |
|  | 隔爆型LED仪表台 | 隔爆型LED仪表（含电流、电压、车速、转速、里程、电量、灯光信号等） |  |  |  |
|  | 防爆灯光及信号 | 防爆大灯、转向灯、刹车灯、防爆声光报警器、防爆电喇叭 |  |  |  |
|  | 防爆开关 | 防爆启动开关、防爆转向灯开关、防爆前后换向开关、防爆喇叭开关、防爆急停开关； |  |  |  |
|  | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |  |  |  |
| 油漆 |  | 电脑调漆，汽车级专业喷涂工艺 |  |  |  |
| 配置 |  | 灭火器、驾驶室风扇、每座位配置安全带 |  |  |  |
| Log |  | 车身前后体现甲方公司名称、公司log及防爆标识、并用油漆喷印，安装定制厂内车牌，车牌绿底，牌号为“电D44444”。 |  |  |  |
| 脚垫 |  | 附带适合车辆尺寸的脚垫 |  |  |  |
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |  |  |  |
|  | 转向系统 | 双向齿轮齿条式方向机，电动方向助力 |  |  |  |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂＋螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |  |
|  | 后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |  |  |  |
|  | 制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、刹车助力、驻车制动装置 |  |  |  |
|  | 轮胎 | 钢轮毂 真空子午线胎 |  |  |  |
| 技术参数 | 额定乘员 |  | 2人 | 最大行驶速度 | ≤30km/h |
|  | 近似尺寸长*宽*高 |  | 4200×1580×2030 | 制动距离 | ≤5m |
|  | 后平台近似尺寸 |  | 2400×1500×300（围板） | 充电输入电压 | 220v |
|  | 整车装备质量 |  | 1210kg | 续驶里程（空载平路） | 80～90km |
|  | 整车载荷 |  | 1000kg | 最大爬坡度/坡长（满载） | 5% / 100m |
|  | 前、后轮距 |  | 1270/1270mm | 最小转弯半径 | 5m |
|  | 轴距 |  | 1950mm | 最小离地间隙 | 150mm |
| 备件要求 | 工具 |  | 维修工具一套 |  |  |
|  | 备用轮胎 |  | 全尺寸钢制轮毂+真空子午线轮胎一套 |  |  |
|  | 充电机 |  | 便携式智能化充电机一套 |  |  |

- 防爆采样车（五座）技术要求

| 防 爆 电 气 系 统 | 防爆电控 | 48V400A进口柯蒂斯交流电控 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防爆电源装置 | 6V210AH/只，8只免维护电池 |  |  |  |
|  | 防爆电机 | 5KW交流异步电机 |  |  |  |
|  | 充电机 | 便携式智能化充电机，由于用户场地原因，输入端电源线延长5米。 |  |  |  |
|  | 充电时间 | 8-10小时（放电率为80%） |  |  |  |
|  | 整车防爆等级 | Ex d e ib mb IIB T4Gb/1区2区21区使用 |  |  |  |
| 车 身 配 置 | 座 椅 | 1+1+3坐垫、矮靠背（皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手） |  |  |  |
|  | 车 体 | 钢制车架＋钣金外壳，驾驶室顶棚延伸到货斗上方。 货斗底部铺厚不小于0.8mm304不锈钢花纹板，货斗四边贴厚不小于0.8mm304不锈钢光滑板。货斗围板手扣固定采用焊接形式，不用铆接。 |  |  |  |
|  | 车门及车窗 | 钣金电泳车门，上为可滑动钢化玻璃窗、下为钣金。 |  |  |  |
|  | 隔爆型LED仪表台 | 隔爆型LED仪表（含电流、电压、车速、转速、里程、电量、灯光信号等） |  |  |  |
|  | 防爆灯光及信号 | 防爆大灯、转向灯、刹车灯、防爆声光报警器、防爆电喇叭 |  |  |  |
|  | 防爆开关 | 防爆启动开关、防爆转向灯开关、防爆前后换向开关、防爆喇叭开关、防爆急停开关； |  |  |  |
|  | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |  |  |  |
| 油漆 |  | 电脑调漆，汽车级专业喷涂工艺 |  |  |  |
| 配置 |  | 灭火器、驾驶室风扇、每座位配置安全带 |  |  |  |
| Log |  | 车身前后体现甲方公司名称、公司log及防爆标识、并用油漆喷印，安装定制厂内车牌，车牌绿底，牌号为“电D5555”。 |  |  |  |
| 脚垫 |  | 附带适合车辆尺寸的脚垫 |  |  |  |
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |  |  |  |
|  | 转向系统 | 双向齿轮齿条式方向机，电动方向助力 |  |  |  |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂＋螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |  |
|  | 后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |  |  |  |
|  | 制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、刹车助力、驻车制动装置 |  |  |  |
|  | 轮胎 | 钢轮毂 真空子午线胎 |  |  |  |
| 技术参数 | 额定乘员 |  | 5人 | 最大行驶速度 | ≤30km/h |
|  | 近似尺寸长*宽*高 |  | 4200×1580×2030 | 制动距离 | ≤5m |
|  | 后平台近似尺寸 |  | 1600×1500×300（围板） | 充电输入电压 | 220v |
|  | 整车装备质量 |  | 1210kg | 续驶里程（空载平路） | 80～90km |
|  | 整车载荷 |  | 1000kg | 最大爬坡度/坡长（满载） | 5% / 100m |
|  | 前、后轮距 |  | 1270/1270mm | 最小转弯半径 | 5m |
|  | 轴距 |  | 1950mm | 最小离地间隙 | 150mm |
| 备件要求 | 工具 |  | 维修工具一套 |  |  |
|  | 备用轮胎 |  | 全尺寸钢制轮毂+真空子午线轮胎一套 |  |  |

三、技术服务

1 、概述

技术服务应包括工程服务与现场服务。工程服务有项目管理、组态、生成、集成调试、工厂试验与出厂验收、培训服务（操作、维护）等。现场服务包括现场检查、车辆系统通电、开车试架、现场验收、保运服务等。

无论是工程服务还是现场服务，卖方都应派遣有经验的技术人员，并应提供完全免费的技术服务。在合同签定后，卖方应立即指派一名有经验的项目经理给买方，并提供其固定通讯方式及通信地址。项目经理应自始至终地负责整个项目的实施，包括文件、信件（传真、网络信件等）等资料的往来，处理双方的有关事宜等。如有人员变更或临时变化，卖方应预先通知买方，并获其批准。

2、车辆交货期

车辆交货时间：卖方在合同生效后2个月内交货（或根据商务合同的规定时限交货），卖方保证车辆到货时车辆的各个系统完整性。

3、验货

车辆到现场后，卖方应派人与买方共同验货。确认备件和车辆完好情况。在买方现场验收时，车辆应达到如下要求：

车辆的外观、喷漆、电缆的外壳和接头必须完好无缺，铭牌正确。

车辆的主体、附件、备件必须完整齐全，标识清楚。

车辆的技术资料必须完整齐全。资料包括现场准备和安装说明书、操作维护手册、电路图、订货单规定的所有供货项目的详细清单、合格证书、安全证书、出厂验收测试程序等。

在运输过程中造成的车辆损坏、零部件缺项、资料缺失，卖方确认并负责在7天内补全缺件。卖方对车辆配置（包括辅助设备）的完整性和配套性负责，并保证车辆的正常使用。

4、车辆现场安装调试

在收到买方车辆安装调试通知后，由卖方派出技术人员，到达买方场地进行车辆的免费安装调试工作；具体时间由双方协商决定。车辆安装调试时间不应超过1周时间。

5、车辆验收

卖方严格按照请购规格书、技术协议书的要求及车辆厂商的产品验收标准等进行验收，二者之间选用指标较高的标准。

车辆的验收必须满足以下条件：车辆的各项性能指标必须符合车辆出厂规定的技术性能指标；必须符合本技术协议附件中的技术要求或请购规格书的技术指标。车辆必须能满足用户的要求。

6、培训

卖方在车辆到货验收后，对买方人员进行培训，保证买方人员能够正常操作车辆、初步判断故障、简单维护保养。培训内容包括：车辆结构原理、操作原理、安装调试、实际操作、日常维护、故障排除、注意事项、用户使用过程中出现的问题等方面。

在保修期内，卖方应根据买方要求进行定期回访，对车辆进行维护保养。并对买方在车辆使用过程中存在的问题进行解答及培训。

7、保修期及售后服务

卖方负责车辆自验收合格之日起一年的车辆免费保修，免费保修期内的车辆，均可获得免费维修服务及坏件更换。用来更换的部件应当是全新的。

保修期内和保修期后，如买方发现车辆有故障，卖方接到买方的Email、电话、传真或书面通知的服务请求报告后，2小时之内响应，8小时内提供解决方案。如不能解决问题，或根据买方的要求，卖方自接到技术服务要求起计，48小时内无条件提供现场维修服务，并彻底解决车辆之故障。

保修期内的维修：保修范围内的零部件等不收取费用。维修服务不收取服务费用（包括交通费、住宿费、工时费）。

五、其他保证

1、车辆备件保证

卖方供货清单中的所有车辆部件应保证15年（或停止生产后9年）以上的备件供应期。

保修期后，卖方继续免费为买方提供车辆技术咨询和支持，有偿提供维修服务，有偿供应备品备件。

2、能力保证

卖方应提供国内距本项目最近的技术咨询专家、维修工程师的联络方式等资料。

3、其他服务

回访服务：保修期过后，卖方工程师每年对买方进行回访，以便于及时发现和处理问题，保证车辆的各项性能得到最大的发挥。